校园内路面维修计价清单

| 序号 | 项目名称 | 主要特征描述 | 工程量 | 计量单位 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面切割线 | - 原沥青路面破损处切割 - 切割整齐，深度5——6cm | 655 | m |  |  |  |
| 2 | 凿除切割路面 | - 小型机械凿除5——6cm深 - 垃圾清理运输 | 138 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 热沥青路面修补 | - 基层清理干净，涂刷热沥青底油2度 - 常规成品热沥青铺设路面5——6cm厚度 - 大型机械碾压平整密实 - 接缝处须保证密实、整齐 | 138 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 人行道砖及路牙石拆除 | - 拆除起鼓、凹陷的道砖及相对应路牙石就地堆放 - 拆除时尽可能不要造成破损 - 垃圾外运 | 120 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 整修人行道砖路面 | - 基层找平夯实 - 1:2水泥砂浆20厚干铺道砖，灌缝 - 砖缝要对接、模数 - 所缺道砖补齐，路牙石安装平整 - 现场保洁 | 120 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 预制板安装 | 破损预制板更换90厚，预制小孔板同现场规格 | 7 | 块 |  |  | 食堂阀门井及过油池盖板 |
| 7 | 拆除砼路面 | 小型机械凿除路面200厚，原立石保留，垃圾外运。 | 40 | ㎡ |  |  | 浴室西道路 |
| 8 | 砼路面修复 | - 原立石基层整平夯实 - C25砼铺设找平振实180厚 - 1:2水泥砂浆20厚抹平掺相应颜料，毛光 - 含阀门井预制盖板8块，要求盖板承重30T，抹面掺颜料与路面同色 | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 台阶花岗岩面层及砖砌体拆除，修地下室楼面板洞口 | - 拆除台阶花岗岩装饰面层及小型砖砌体 - 清理杂土至地下室楼面板洞口 - 雨水管相应位置变动 - 洞口吊板用砼振实找平（掺膨胀剂）1:2水泥砂浆抹灰20厚 - 恢复花岗岩饰面台阶 | 1 | 段 |  |  | 地下车库，图文信息楼西北角 |
| 10 | 整修路边雨水井 | - 拆除路边雨水井盖 - 凿除原雨水井盖板基座周边100mm - 细石砼补充周边100基座 - 恢复盖板并清理井内垃圾 | 5 | 个 |  |  |  |
| 11 | 小型砖砌体恢复 | - 小型砌体柱帽恢复（个别丢失采用预制板压顶，规格尺寸同原有） - 1:2水泥砂浆抹灰15mm厚 - 外墙乳胶漆专用腻子批2遍打磨 - 乳胶漆2度 | 8 | 个 |  |  | 校园围栏砖砌体柱帽 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

年　　月　　日